旁压辊橡胶冷喂料挤出机系列

1、用途及说明

XJWY型冷喂料橡胶挤出机，是我厂自主研发的新一代橡胶挤出机。主要适用于挤包电线电缆绝缘层和电缆护套生产。在原XJY型橡胶冷喂料挤出机系列的基础上，增加了旁压辊强行喂料装置，提高了主机挤出压力和稳定性。减小了操作人员的劳动强度  。受到了广大电线电缆生产商的认可。如更换其他形式的机头及相应的辅机，可挤制胶管、胶棒等其它异型橡胶制品的生产。该机可根据用户需要配置直流电机、滑差电机及其他调速方式的电机驱动。并配置硬齿面齿轮减速机。温控方式为手动，设有双金属温度计和热电偶或热电阻等仪表显示形式用户可自行选定其中一种形式。该机具有传动平稳，性能可靠，质量稳定，噪音小，维护方便，操作简便，造型美观等特点。

2、主要技术参数

| 产品名称 型号 | XJWY65 | XJWY70 | XJWY85 | XJWY90 | XJWY120 | XJWY150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺杆直径 （mm） | 65 | 70 | 85 | 90 | 120 | 150 |
| 螺杆长径比 （L/D） | 12 14 16 | 12 14 16 | 12 | 14 16 | 14 16 | 14 16 |
| 螺杆转速 （r/min） | 6.5~65 | 6.5~65 | 5~50 | 6~60 | 5~45 | 3.5~35 |
| 挤出线芯直径（mm） | 1~14 | 1~14 | 4~22 | 6~25 | 13~40 | 25~55 |
| 挤出绝缘直径（mm） | 2~15 | 3~15 | 8~26 | 10~30 | 18~50 | 30~65 |
| 护套最大直径（mm） | ≤18 | ≤18 | ≤28 | ≤36 | ≤50 | ≤70 |
| 最大生产能力（㎏/h） | 80 | 100 | 130 | 180 | 320 | 480 |
| 驱动功率 （KW） | 22 | 30 | 30 | 55 | 90 | 132 |
| 机器中心高 （mm） | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 |
| 外形尺寸：约 （m） （长×宽×高） | 1.7×1.4 ×1.4 | 12×1.7 ×1.7 | 1.9×1.9×1.3 | 2.8×1.8×1.6 | 3.7×2.5 ×1.6 | 4.1×2.5 ×1.7 |
| 机器重量：约 （T） | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 5.5 | 6.5 |